Bouwnotities

# Power Supply - RU80068.2

- Boorgaten zekeringhouder dienen 1.5 mm te zijn, op prototype opgelost door de pinnen van de zekeringhouder af te vijlen, aangepast in V2

- Afstanden ontkoppelcondensatoren iets te smal, aangepast in V2

- Massavlak vergroot en printbanen verbreed in V2

- Ander type transformator te kiezen in V2

| Block FL10/15 | 10VA | 2 x 15 V | 333 mA |
| --- | --- | --- | --- |
| Block FL14/15 | 14VA | 2 x 15 V | 466 mA |

- Elco's en transformator nog toe te voegen aan BOM, Mouser referentie elco's MAL202117472E3

# Power Supply Cover - RU80068.0

- First time right !

# Backplane - RU80068.1

- Afstanden Conec connectoren iets te smal, reeds aangepast in V2

- Polariteit condensatoren omgewisseld, nog aan te passen in V2

- BOM compleet

# Extended Backplane - RU80068.1X

- Afstanden Conec connectoren iets te smal, reeds aangepast in V2

- Polariteit condensatoren omgewisseld, nog aan te passen in V2

- BOM compleet

- Goudkleurige connectors: Reichelt artikel nr. STIFTL. 21W

# Bandfilter - RU80068.4

- Condensatoren op steekmaat 7.5 moeilijk te vinden, aangepast naar keuze 5.0 en/of 7.5 in V2

- Routing geoptimaliseerd in V2

- BOM compleet (mix tussen Farnell & Mouser)

- Ontbrekende componenten 256 mhz
Compleet

- Ontbrekende componenten 390 mhz
C1 .. C8	56 nF		Backorder Mouser 871-B32529C563J289

- Ontbrekende componenten 550 mhz
C1 .. C8	39 nF		Mouser 871-B32529C393J289

- Ontbrekende componenten 800 mhz
C1 .. C8	27 nF		Backorder Mouser 871-B32529C273J289

- Ontbrekende componenten 1200 mhz
C9		47 nF		Backorder Farnell B32529C0473J000

- Ontbrekende componenten 1770 mhz
C9		47 nF		Backorder Farnell B32529C0473J000

- Ontbrekende componenten 2650 mhz
C9		47 nF		Backorder Farnell B32529C0473J000
C1 .. C8	8,2 nF		Backorder Mouser 871-B32529C822J289

- Ontbrekende componenten 3900 mhz
C9		47 nF		Backorder Farnell B32529C0473J000

# In/Out module - RU80068.3

- Condensatoren op steekmaat 7.5 moeilijk te vinden, nog aan te passen naar keuze 5.0 en/of 7.5 in V2

- BOM compleet (mix tussen Farnell & Mouser)

- Ontbrekende componenten
C54 .. C55	39 nF 		Mouser 871-B32529C393J289
C58 .. C59	39 nF 		Mouser 871-B32529C393J289
P1		Pot 1 M	Backorder Farnell 3386F-1-105LF

# High Pass Filter - RU80068.

- R24 op silkscreen = R42 ! Aangepast in V2 !

- R89 op silkscreen = R69 ! Aangepast in V2

- BOM compleet (mix tussen Farnell & Mouser)

# Noise generator

- First time right !

- Alle condensatoren voorzien van dubbele aansluiting voor zowel steekmaat 5.0 als steekmaat 7.5

# Switch

- First time right !

- Alle condensatoren voorzien van dubbele aansluiting voor zowel steekmaat 5.0 als steekmaat 7.5

- Beide elco's van 10 mF aanpassen naar steekmaat 5.0

# Detector

- R56 op silkscreen = R65 ! Nog niet aangepast in V2 !

- C21, C22, C23, C24 iets meer ruimte geven. Nog niet aangepast in V2 !

- Rechtse R50 op silkscreen = R60 ! Nog niet aangepast in V2 !

- Alle condensatoren voorzien van dubbele aansluiting voor zowel steekmaat 5.0 als steekmaat 7.5

- Beide elco's van 10 mF aanpassen naar steekmaat 5.0